                                                    Утверждена

                                    Комитетом Российской Федерации

                                             по земельным ресурсам

                                                 и землеустройству

                                                8 апреля 1996 года

                  ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕЖЕВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ

    В Инструкции определены:  основное  содержание,  требования  к

точности,  порядок  выполнения,  контроля,  приемки  и  оформления

результатов работ по межеванию земель.

    Предназначена для   граждан  и  юридических  лиц,  выполняющих

работы   по   межеванию   земель   независимо   от   ведомственной

принадлежности и форм собственности.

    Разработана авторским коллективом:  Н.В.  Комов,  В.В. Алакоз,

П.Ф.  Лойко,   У.Д.   Самратов,   Ю.К.   Неумывакин,  А.З.  Родин,

С.А.  Логинов,  Ю.Г.   Батраков,   В.В.   Бойков,   Г.С.   Елесин,

В.М. Филлипов, В.Л. Михеев.

    Одобрена Научно-техническим советом Роскомзема 18 мая 1994 г.

    Утверждена Роскомземом 8 апреля 1996 г.

    Прошла правовую экспертизу Минюста  России  28  июня  1996  г.

N 07-02-516-96.

                        1. Общие положения

    1.1. Межевание  земель  представляет  собой  комплекс работ по

установлению,  восстановлению и закреплению  на  местности  границ

земельного участка, определению его местоположения и площади.

    1.2. Установление и закрепление границ на местности  выполняют

при  получении  гражданами  и  юридическими лицами новых земельных

участков,  при купле - продаже,  мене,  дарении  всего  или  части

земельного участка,  а также по просьбе граждан и юридических лиц,

если документы, удостоверяющие их права на земельный участок, были

выданы без установления и закрепления границ на местности.

    1.3. Восстановление границ земельного  участка  выполняют  при

наличии  межевых споров,  а также по просьбе граждан и юридических

лиц в случае полной или  частичной  утраты  на  местности  межевых

знаков  и  других  признаков  границ  принадлежащих  им  земельных

участков.

    1.4. Межевание    земель   выполняют   проектно-изыскательские

организации Роскомзема,  а  также  граждане  и  юридические  лица,

получившие  в  установленном  порядке лицензии на право выполнения

этих работ.

                  2. Содержание межевания земель

    Межевание земель включает:

    - подготовительные     работы     по    сбору    и    изучению

правоустанавливающих,  геодезических,  картографических  и  других

исходных документов;

    - полевое   обследование   и    оценку    состояния    пунктов

государственной  геодезической  сети  (ГГС) и опорной межевой сети

(ОМС) - опорных межевых знаков (ОМЗ);

    - полевое   обследование  границ  размежевываемого  земельного

участка с оценкой состояния межевых знаков;

    - составление технического проекта (задания) межевания земель;

    - уведомление  собственников,   владельцев   и   пользователей

размежевываемых земельных участков о производстве межевых работ;

    - согласование и закрепление  на  местности  межевыми  знаками

границ   земельного   участка   с  собственниками,  владельцами  и

пользователями размежевываемых земельных участков;

    - сдачу пунктов ОМС на наблюдение  за сохранностью;

    - определение координат пунктов ОМС и межевых знаков;

    - определение площади земельного участка;

    - составление чертежа границ земельного участка;

    - контроль    и    приемку    результатов   межевания   земель

производителем работ;

    - государственный  контроль  за  установлением  и сохранностью

межевых знаков;

    - формирование межевого дела;

    - сдачу материалов в архив.

                     3. Геодезическая основа.

              Требования к точности межевания земель

    3.1. Межевание земель выполняют как в общегосударственной, так

и в местных и условных системах координат.  При этом  должна  быть

обеспечена  надежная  связь  местных и условных систем координат с

общегосударственной системой.

    3.2. Геодезической основой межевания земель служат:

    - пункты ГГС (триангуляция и полигонометрия);

    - пункты ОМС (опорные межевые знаки - ОМЗ).

    3.3. Пункты ОМС (ОМЗ) служат в качестве исходных для:

    - закрепления  на  местности  выбранной  местной  или условной

системы координат и последующей ее привязки к  общегосударственной

системе координат;

    - оперативного восстановления утраченных межевых знаков;

    - решения  других задач государственного земельного кадастра и

землеустройства.

    3.4. Средние  квадратические  погрешности  взаимного положения

пунктов ОМС (ОМЗ) и положения межевых знаков не  должны  превышать

величин, приведенных в таблице.

    Предельная погрешность положения  точки  не  должна  превышать

удвоенной    средней    квадратической   погрешности.   Количество

погрешностей,  превышающих предельные,  должно быть не более 5% от

общего числа контрольных измерений.

    3.5. Расположение и плотность  (густота)  пунктов  ОМС  должны

обеспечивать   быстрое  и  надежное  восстановление  на  местности

положения всех межевых знаков.

    3.6. В  городах  и  поселках  комитеты по земельным ресурсам и

землеустройству  могут  устанавливать  более  высокую  точность  и

плотность   опорной   межевой   сети   и   межевых   знаков,   что

обосновывается в технических проектах на производство работ.

                                                           Таблица

       ТОЧНОСТНЫЕ И ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ

--------------------------T-------T--------T------------T--------

¦    Градации земель      ¦Средняя¦Средняя ¦ Плотность  ¦Рекомен-¦

¦                         ¦квадра-¦квадра- ¦ (густота)  ¦ дуемые ¦

¦                         ¦тичес- ¦тическая¦  пунктов   ¦масштабы¦

¦                         ¦  кая  ¦погреш- ¦ ГГС и ОМС  ¦базовых ¦

¦                         ¦погреш-¦ ность  ¦   (ОМЗ)    ¦ када-  ¦

¦                         ¦ ность ¦положе- ¦            ¦стровых ¦

¦                         ¦взаим- ¦  ния   ¦            ¦ карт и ¦

¦                         ¦ ного  ¦межевых ¦            ¦ планов ¦

¦                         ¦положе-¦ знаков ¦            ¦        ¦

¦                         ¦  ния  ¦относи- ¦            ¦        ¦

¦                         ¦пунктов¦ тельно ¦            ¦        ¦

¦                         ¦  ОМС  ¦пунктов ¦            ¦        ¦

¦                         ¦ (ОМЗ) ¦ГГС, ОМС¦            ¦        ¦

¦                         ¦не бо- ¦ (ОМЗ)  ¦            ¦        ¦

¦                         ¦  лее  ¦не более¦            ¦        ¦

¦                         ¦ (мм)  ¦  (мм)  ¦            ¦        ¦

+-------------------------+-------+--------+------------+--------+

¦           1             ¦   2   ¦   3    ¦     4      ¦   5    ¦

+-------------------------+-------+--------+------------+--------+

¦1. Земли    городов     и¦  0,05 ¦  0,1   ¦Не менее 4  ¦1:1000  ¦

¦поселков                 ¦       ¦        ¦на 1 кв. км ¦1:2000  ¦

¦                         ¦       ¦        ¦            ¦        ¦

¦2. Земли         сельских¦ то же ¦ то же  ¦Не менее 4  ¦1:2000  ¦

¦населенных пунктов; земли¦       ¦        ¦на населен- ¦1:5000  ¦

¦пригородной зоны:  в т.ч.¦       ¦        ¦ный пункт,  ¦        ¦

¦земли,    предоставленные¦       ¦        ¦дачный посе-¦        ¦

¦для ведения       личного¦       ¦        ¦лок, садо-  ¦        ¦

¦подсобного и      дачного¦       ¦        ¦водческое   ¦        ¦

¦хозяйства, садоводства  и¦       ¦        ¦товарищество¦        ¦

¦индивидуального жилищного¦       ¦        ¦            ¦        ¦

¦строительства  и   другие¦       ¦        ¦            ¦        ¦

¦земли                    ¦       ¦        ¦            ¦        ¦

¦                         ¦       ¦        ¦            ¦        ¦

¦3. Земли                 ¦ то же ¦ то же  ¦Узловые точ-¦1:10000 ¦

¦сельскохозяйственного    ¦       ¦        ¦ки 3 и бо-  ¦1:25000 ¦

¦назначения; земли   особо¦       ¦        ¦лее земле-  ¦        ¦

¦охраняемых территорий   и¦       ¦        ¦владений и  ¦        ¦

¦другие земли             ¦       ¦        ¦землепользо-¦        ¦

¦                         ¦       ¦        ¦ваний       ¦        ¦

¦                         ¦       ¦        ¦            ¦        ¦

¦4. Земли  лесного  фонда,¦ то же ¦ то же  ¦   то же    ¦1:25000 ¦

¦земли водного      фонда,¦       ¦        ¦            ¦1:50000 ¦

¦земли запаса   и   другие¦       ¦        ¦            ¦        ¦

¦земли                    ¦       ¦        ¦            ¦        ¦

L-------------------------+-------+--------+------------+---------

    Примечания. 1. Средние квадратические погрешности в графах 2 и

3 рассматриваются применительно к  масштабам  базовых  кадастровых

карт и планов (графа 5).

    2. Базовые кадастровые карты являются исходными  для  создания

кадастровых  карт  и  планов  земельного участка,  села,  поселка,

сельского  административного  округа,  административного   района,

города, республики, края, области.

         4. Требования к закреплению на местности границ

                        земельного участка

    4.1. В  зависимости  от  назначения  и  типа  закрепления   на

местности различают:

    - пункты ОМС (ОМЗ), закрепляемые на долговременную (не менее 5

лет) сохранность;

    - межевые знаки,  закрепляемые на поворотных точках  границ  с

использованием недорогих материалов;

    - границы  по  "живым  урочищам"  (рекам,  ручьям,  водотокам,

водоразделам и т.д.);

    - границы,  совпадающие с  линейными  сооружениями  (заборами,

фасадами зданий, элементами дорожной сети и т.д.);

    - пропаханные линии суходольных границ.

    4.2. Пункты  ОМС размещают равномерно на территории населенных

пунктов,   дачных   поселков,   участков   садовых    товариществ,

сельскохозяйственных,  лесохозяйственных  и  других  предприятий с

плотностью,  указанной в таблице.  Пункты ОМС могут не совпадать с

межевыми  знаками границ земельного участка.  Их следует размещать

на местности с учетом:

    - доступности для геодезических определений при восстановлении

положения утраченных межевых знаков;

    - защищенности   от   разрушений  в  результате  хозяйственной

деятельности и природных явлений.

    Пункты ОМС   следует   по  возможности  размещать  на  землях,

находящихся в государственной или муниципальной собственности.

    4.3. Межевые знаки размещают на всех поворотных точках границы

земельного участка, кроме границ, проходящих по "живым урочищам" и

линейным сооружениям, совпадающим с границами земельного участка.

    4.4. На   пунктах   ОМС   в   качестве   знаков    применяются

(приложение 1):

    --------------------------------

    <*> Не приводится.

    - бетонный  пилон  размером  12 x 12 x 90 см,  в верхний конец

которого заделывается кованый гвоздь, а в нижнюю часть для лучшего

скрепления   с  грунтом  вцементируются  два  металлических  штыря

(якорь);

    - бетонный  монолит в виде усеченной четырехгранной пирамиды с

нижним основанием 15 x 15 см, верхним 10 x 10 см и высотой 90 см с

заделанным в него кованым гвоздем;

    - железная труба диаметром 35 -  60  мм,  отрезки  рельса  или

уголкового  железа 50 x 50 x 5 мм,  35 x 35 x 4 мм длиной 100 см с

бетонным якорем в виде усеченной четырехгранной пирамиды с  нижним

основанием  20  x 20 см,  верхним - 15 x 15 см и высотой 20 см.  К

верхней части трубы (рельса,  уголка) приваривается  металлическая

пластинка для надписи, внизу - металлические стержни (крестовина);

    - деревянный столб диаметром не менее 15 см и высотой 115 см с

крестовиной,  установленной  на  бетонный монолит в виде усеченной

четырехгранной пирамиды с нижним  основанием  20 x 20 см,  верхним

15 x 15  см  и  высотой 20 см.  На верхней грани монолита делается

крестообразная насечка  или  заделывается  гвоздь.  Верхнюю  часть

столба  затесывают  на  конус,  ниже  затеса  делается  вырез  для

надписи;

    - пень  свежесрубленного  хвойного  дерева диаметром в верхней

части не менее 25 см,  обработанный в виде столба  с  вырезом  для

надписи, полочкой и забитым кованым гвоздем;

    - марка,  штырь,  болт,  закрепленные  цементным  раствором  в

основания различных сооружений,  в т.ч.  в бордюры,  столбы, трубы

или в скалы.

    Бетонные пилоны и монолиты закладываются на глубину 80 см.

    4.5. Пункты ОМС окапывают в виде круглых  канав  с  внутренним

диаметром  2,0 м,  глубиной 0,3 м,  шириной в нижней части 0,2 м и

верхней части 0,5 м. Над центром насыпается курган высотой 0,1 м.

    4.6. В  качестве  межевых  знаков  используют деревянные колья

высотой 75 - 80 см,  диаметром 5 - 7 см,  железные штыри и  трубы,

забитые в грунт на 0,4 - 0,6 м.

    Межевые знаки на поверхности без покрытия окапываются  круглой

канавой  с внутренним диаметром 0,8 м,  глубиной 0,2 м и шириной в

нижней части 0,2 м.

    4.7. Границы земельных участков, проходящие по живых урочищам,

закрепляются межевыми знаками  только  на  стыках  с  суходольными

границами.

    4.8. При установке межевой  знак  ориентируют  таким  образом,

чтобы его лицевая сторона (с надписями) была обращена к следующему

межевому знаку при движении по границе по ходу часовой стрелки.

    4.9. На пунктах ОМС (рис.  1,  2,  3,  4,  5,  6 приложения 1)

делается надпись: Роскомзем ОМЗ N ________.

    4.10. Пункты  ОМС после закладки сдаются по акту на наблюдение

за сохранностью:

    - городской,  поселковой или сельской администрации,  если они

построены   на   землях,   находящихся   в   государственной   или

муниципальной собственности;

    - собственнику,  владельцу,  пользователю земельного  участка,

если они находятся на его земельном участке.

    Если пункт ОМС совмещен с межевым знаком,  то  он  сдается  на

наблюдение   за  сохранностью  всем  собственникам,  владельцам  и

пользователям размежевываемых земельных участков.

                    5. Подготовительные работы

    В процессе  подготовительных   работ   осуществляют   сбор   и

анализируют следующие исходные материалы:

    - проект землеустройства, материалы инвентаризации земель;

    - постановление районной,  городской (поселковой) или сельской

администрации о предоставлении гражданину  или  юридическому  лицу

земельного участка;

    - договоры купли - продажи  и  сведения  о  других  сделках  с

земельным участком;

    - выписки из книги регистрации земельного участка;

    - сведения  о  наличии  межевых  споров  по данному земельному

участку;

    - чертеж  границ  или  кадастровые  карты  (планы) с границами

земельного участка;

    - топографические карты и планы;

    - фотопланы и фотоснимки, приведенные к заданному масштабу;

    - схемы и списки координат пунктов ГГС;

    - схемы и списки координат пунктов ОМС;

    - списки  координат  межевых  знаков,  затрагиваемых  проектом

землеустройства,  а также проектные координаты  вновь  образуемого

или трансформируемого земельного участка;

    - сведения об особом режиме использования земель.

          6. Полевое обследование пунктов геодезической

                      опоры и межевых знаков

    6.1. Полевое   обследование   производят   с   целью  проверки

сохранности пунктов геодезической опоры,  выбора наиболее выгодной

технологии работ и размещения пунктов опорной межевой сети.

    6.2. Результаты обследования отражаются на схемах ГГС, ОМС или

ранее изготовленном чертеже границ земельного участка.

    6.3. В результате полевого обследования  выясняют  возможности

применения тех или иных методов и приборов для закрепления пунктов

ОМС, межевых знаков и определения их координат.

    Составляется акт   проверки   состояния   ранее  установленных

граничных знаков земельного участка.

               7. Составление технического проекта

    7.1. Межевание земель выполняют в соответствии  с  техническим

проектом,  в  котором  обосновывают содержание,  объемы,  трудовые

затраты,   необходимые   материалы,   сметную   стоимость,   сроки

выполнения   и  технику  безопасности  работ.  Технический  проект

межевания земель составляют на  каждый  населенный  пункт,  дачный

поселок,      садоводческое      товарищество,      на     крупные

сельскохозяйственные и лесохозяйственные предприятия и т.д.

    7.2. Межевание   земельного   участка,   предоставленного  для

ведения личного подсобного  и  дачного  хозяйства,  садоводства  и

индивидуального   строительства,   выполняют   в   соответствии  с

техническим заданием, выданным на основе технического проекта.

    7.3. Технический  проект  межевания земель утверждает районный

(городской) комитет по земельным ресурсам и землеустройству.

    7.4. Технический  проект включает:

    - текстовую часть;

    - графические материалы;

    - смету затрат и расчеты необходимых материалов.

    7.5. В текстовой части технического проекта отражают:

    - основание и цель выполнения работ;

    - сведения о геодезической основе;

    - сведения о ранее выполненных межевых работах;

    - технологию  геодезических  работ  и  закрепления  новых  или

восстановления утраченных границ;

    - организацию и сроки межевания земельного участка;

    - рекомендации по технике безопасности и охране труда;

    - перечень материалов, подлежащих сдаче в комитет по земельным

ресурсам и землеустройству.

    7.6. К  техническому  проекту прикладывают разбивочный чертеж,

составленный в удобном для работы масштабе,  на котором отображают

существующие и проектируемые:

    - пункты ГГС и ОМС (ОМЗ);

    - межевые знаки;

    - угловые и линейные данные для геодезических измерений;

    - названия и номера размежевываемого и смежных с ним земельных

участков.

    На разбивочном  чертеже  проектируемые  пункты  ОМС  и межевые

знаки и их названия показываются красным цветом.

    7.7. Разбивочный  чертеж  может  составляться  на  копии ранее

изготовленного чертежа границ земельного участка  или  кадастровой

карты (плана), приведенной к удобному для работы масштабу.

     8. Уведомление собственников, владельцев и пользователей

                        о межевании земель

    8.1. Собственники, владельцы и пользователи размежевываемого и

смежных  с ним земельных участков заблаговременно,  не позднее чем

за 2 дня до начала работ,  извещаются о времени проведения межевых

работ.

    8.2. Извещения  (Приложение  3.3)   вручаются   под   расписку

(Приложение   3.4)  с  указанием  времени  вручения.  Извещения  и

расписки составляются в 2 экземплярах,  один экземпляр из  которых

подшивается в межевое дело.

         9. Установление и согласование границ земельного

                       участка на местности

    9.1. Установление  границ  земельного  участка  производят  на

местности   в   присутствии   представителя   районной,  городской

(поселковой) или сельской администрации, собственников, владельцев

или  пользователей  размежевываемого  и  смежных  с  ним земельных

участков или их представителей,  полномочия которых удостоверяются

доверенностями, выданными в установленном порядке.

    9.2. После завершения процедуры  установления  и  согласования

границ  земельного  участка  на местности производится закрепление

его границ межевыми знаками установленного образца.

    Результаты установления   и  согласования  границ  оформляются

актом,   который   подписывается   собственниками,    владельцами,

пользователями размежевываемого и смежных с ним земельных участков

(или их  представителями),  городской  (поселковой)  или  сельской

администрацией  и  инженером  -  землеустроителем - производителем

работ.  Акт  утверждается  комитетом  по  земельным   ресурсам   и

землеустройству района (города) (Приложение 3.5).

             10. Определение координат межевых знаков

    10.1. После  закрепления  на  местности  пунктов  ОМС  (ОМЗ) и

межевых знаков определение  их  планового  положения  выполняют  в

соответствии с требованиями раздела 3 настоящей Инструкции.

    10.2. Для определения координат пунктов ОМС  (ОМЗ)  и  межевых

знаков используют:

    - спутниковые геодезические определения;

    - триангуляцию,    полигонометрию,    трилатерацию,    прямые,

обратные, комбинированные засечки, лучевые системы;

    - фотограмметрические методы.

    В обоснованных   случаях   могут   использоваться   и   методы

картометрии.

    10.3. Для производства измерений применяют:

    - спутниковые геодезические приемники;

    - электронные тахеометры;

    - светодальномеры;

    - теодолиты;

    - фотограмметрические приборы;

    - дигитайзеры, другие приборы и инструменты.

    10.4. Конкретные  рекомендации  по использованию перечисленных

методов и приборов для межевания земель излагают в соответствующих

руководящих технических материалах (РТМ) и техническом проекте.

    10.5. По  результатам  геодезических,  фотограмметрических   и

картометрических  измерений  вычисляют  координаты  пунктов  ОМС и

межевых знаков.

            11. Определение площади земельного участка

    11.1. Площадь  земельного   участка   вычисляют   в   основном

аналитическими методами по координатам межевых знаков,  полученным

геодезическими  и  фотограмметрическими  методами  при  выполнении

требований раздела 3 Инструкции.

    11.2. Вычисленную площадь земельного участка Р(выч) сравнивают

с  площадью,  указанной  в  правоустанавливающем  документе Р(док)

(постановлении    администрации,    свидетельстве     на     право

собственности,   договоре  купли  -  продажи  и  д.т.),  для  чего

вычисляют разность

                      -Р = Р(выч) - Р(док),

    которую сравнивают  с  допустимой   погрешностью   определения

площади -Р(доп), вычисляемой по формуле:

                         -Р(доп) = 2m(p),

    где m(p)  -  средняя  квадратическая  погрешность  определения

площади земельного участка, вычисленная по формулам, приведенным в

Приложении 2.

    При -Р < -Р(доп) за окончательное значение площади принимается

площадь, указанная в правоустанавливающем документе.

    При -Р > -Р(доп) материалы  межевания  земель  направляют  для

внесения  изменений в правоустанавливающий документ (постановление

администрации,  свидетельство  на  право  собственности,   договор

купли - продажи и т.д.).

        12. Составление чертежа границ земельного участка

    12.1. Чертеж  границ земельного участка составляют в масштабе,

равном или крупнее масштаба  базовой  кадастровой  карты  (плана),

рекомендованном в таблице.

    12.2. Оригинал чертежа границ земельного участка составляют на

плотной чертежной бумаге, лавсане или фотоплане.

    12.3. Чертеж границ земельного участка составляют по  образцу,

приведенному в Приложении 3.

    12.4. Чертеж   границ    земельного    участка    составляется

инженером  -  землеустроителем,   выполнившим  межевые  работы,  и

утверждается председателем (заместителем председателя) комитета по

земельным ресурсам и землеустройству района (города).

        13. Контроль и приемка материалов межевания земель

                       производителем работ

    13.1. В процессе и по завершению межевания земельных  участков

производитель   работ  осуществляет  текущий  контроль  и  приемку

законченной продукции.

    13.2. При выполнении работ физическим лицом,  имеющим лицензию

на  выполнение  межевых  работ,   текущий   контроль   и   приемку

законченной продукции осуществляет комитет по земельным ресурсам и

землеустройству  или  уполномоченная  им   проектно-изыскательская

организация по землеустройству.

    13.3. Текущий контроль и приемку результатов межевания  земель

производитель работ выполняет с целью установления их соответствия

требованиям настоящей Инструкции.

    Результаты контроля  и  приемки оформляют актами установленной

формы.

    13.4. В   целях   контроля   производитель   работ   выполняет

дополнительные контрольные измерения, осматривает в натуре межевые

знаки  и  устанавливает  соответствие  их  оформления  требованиям

настоящей  Инструкции.   Количество   дополнительных   контрольных

измерений обосновывается в техническом проекте.

    13.5. При приемке завершенных работ проверяющий устанавливает:

    - наличие  списков координат пунктов ГГС,  ОМС (ОМЗ) и межевых

знаков;

    - систему  координат и схему привязки межевых знаков к опорным

геодезическим пунктам;

    - правильность ведения журналов геодезических измерений;

    - правильность установления и  закрепления  границ  земельного

участка;

    - допустимость  погрешностей   геодезических   определений   и

вычисления площади земельного участка;

    - соответствие вычисленной площади земельного участка площади,

указанной   в  документе,  удостоверяющем  права  собственника  на

земельный участок;

    - правильность оформления чертежа границ земельного участка;

    - правильность оформления межевого дела и т.д.

          14. Государственный контроль за установлением

                  и сохранностью межевых знаков

    14.1. Комитеты   по   земельным   ресурсам  и  землеустройству

осуществляют   государственный   контроль   за   установлением   и

сохранностью межевых знаков.

    14.2. Комитет  по   земельным   ресурсам   и   землеустройству

утверждает следующие документы:

    - технический проект  или  техническое  задание  на  межевание

земельного участка;

    - акт  установления  и согласования  границ земельного участка

на местности;

    - чертеж границ земельного участка;

    - акт    государственного    контроля   за   установлением   и

сохранностью межевых знаков.

              15. Обжалование результатов межевания

    Результаты межевания    земель,     утвержденные     районными

(городскими)  комитетами  по земельным ресурсам и землеустройству,

могут быть обжалованы в установленном порядке.

                  16. Формирование межевого дела

    16.1. По  завершении   межевых   работ   производитель   работ

формирует   и   сдает   в   комитет   по   земельным   ресурсам  и

землеустройству межевое дело, в которое включаются:

    1) Пояснительная записка.

    2) Копия или выписка из решений государственных, муниципальных

и местных организаций о предоставлении земельного участка.

    3) Копия или  выписки  из  документов,  на  основании  которых

установлен особый режим использования земель.

    4) Копия договора о купле -  продаже,  дарственной,  завещания

или другого документа (если такие действия осуществлялись).

    5) Справки о вкрапленных земельных участках.

    6) Списки координат пунктов ОМС.

    7) Списки координат межевых знаков.

    8) Акт   проверки   состояния   ранее   установленных   границ

земельного участка.

    9) Технический   проект   (задание)  с  рабочим  (разбивочным)

чертежом.

    10) Извещения    о    вызове   собственников,   владельцев   и

пользователей размежевываемого и смежных с ним земельных  участков

для участия в действиях по межеванию земель.

    11) Доверенности   лицам,    уполномоченным    собственниками,

владельцами,  пользователями  земельных  участков,  на  участие  в

установлении,  согласовании  и  закреплении  на  местности  границ

размежевываемого земельного участка.

    12) Акт установления и согласования границ земельного участка.

    13) Акт о сдаче пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью.

    14) Акт   контроля   и  приемки  материалов  межевания  земель

производителем работ.

    15) Чертеж границ земельного участка.

    16) Ведомость вычисления площади земельного участка.

    17) Акт   государственного   контроля   за   установлением   и

сохранностью межевых знаков.

    16.2. Межевое  дело  регистрируется  и  постоянно  хранится  в

межевом архиве комитета по земельным ресурсам и землеустройству.

                                                      Приложение 2

               ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ

                        ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    Среднюю квадратическую погрешность  m(p)  определения  площади

земельного участка вычисляют по формуле

                                 ________

                                /      2

                         __    /  1 + K

          m(p) = m(t) x v P x v  --------,                     (1)

                                    2K

    где P  -  площадь  земельного   участка,   K   -   коэффициент

вытянутости,  m(t)  - средняя квадратическая погрешность положения

межевого знака.

    При K = 4 (отношение длины к ширине участка равно четырем)

                                    __

                  m(p) = 1,46 m(t) v P.                        (2)

    При K = 1 (участок квадратной формы)

                                     __

                        m(p) = m(t) v P.                      (2а)

    В обоснованных   техническими   проектами   случаях   точность

определения  площади  может  быть  установлена на основе сравнения

результатов двукратных независимых геодезических измерений.

    В случае, если на границах землепользования определены опорные

межевые знаки,  среднюю квадратическую погрешность  общей  площади

можно определить по частям.

    Сначала вычисляют средние квадратические погрешности  площадей

участков, ограниченных   звеньями   границ   и   их    замыкающими

(рис. 7 <*>)

    --------------------------------

    <*> Не приводится.

                                   ___________

                            m(t)  /  n       2

                     m(p) = ---- v Сумма D(i) ,                (3)

                               _    i=1

                             2v2

    где m(t) - средняя квадратическая погрешность положения  точки

поворота (межевого знака);  D(i) -  диагональ,  соединяющая  точки

(i - 1) и (i + 1);  n - число межевых знаков звена между  опорными

межевыми знаками.

    Затем вычисляют  среднюю  квадратическую  погрешность  площади

каркасного полигона,  вершинами которого являются опорные  межевые

знаки:

                                     ___________

                             m(to)  / n(о)     2

                     m(po) = ----- v Сумма D(oj),              (4)

                                _     j=1

                              2v2

    где m(to)  -  средняя  квадратическая  погрешность   положения

опорного межевого знака;  D(oj) - диагональ, соединяющая (j - 1) и

(j + 1) опорные межевые знаки;  n(o)  -  число  вершин  каркасного

полигона.

    Общая средняя     квадратическая      погрешность      площади

землепользования будет равна

                               ___________________

                             /     2     N       2

                 m(p общ) = v m(po)  + Сумма m(p) ,            (5)

                                        j=1

    где N - число звеньев.

                                                      Приложение 3

                       ФОРМЫ МЕЖЕВОГО ДЕЛА

                                                    Приложение 3.1

        В комитет по земельным ресурсам и землеустройству

        _________________________________ района (города)

                             От __________________________________

                                (фамилия, имя, отчество гражданина

                               или наименование юридического лица)

                             _____________________________________

                               (паспортные данные гражданина или

                             _____________________________________

                                  реквизиты юридического лица)

                             Адрес _______________________________

                             _____________________________________

                            ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу выполнить межевание земельного участка _________________

                                                   (находящегося

__________________________________________________________________

             в собственности, владении, пользовании)

    Правоустанавливающий документ ________________________________

                            (госакт, свидетельство, договор и др.)

__________________________________________________________________

                 (номер, дата выдачи, кем выдан)

    Кадастровый номер земельного участка: ________________________

    Согласен оплатить расходы по выполнению  межевания  земельного

участка. <*>

                                        __________________________

                                        (подпись заявителя, дата)

                                      "__" _______________ 199_ г.

    --------------------------------

    <*> Заявитель  оплачивает  расходы  по  межеванию  земель,  за

исключением работ по  установлению,  закреплению  и  геодезической

привязке опорных межевых знаков.

                                                    Приложение 3.2

                                                       "Утверждаю"

                                             Председатель Комитета

                                             по земельным ресурсам

                                                 и землеустройству

                                      ____________________________

                                         (район, город, область)

                                      ____________________________

    М.П.                              (подпись, фамилия, инициалы)

                                      "__" _______________ 199_ г.

                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                       НА МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ

    1. Земельный участок N _______________________________________

__________________________________________________________________

    2. Местоположение земельного участка _________________________

__________________________________________________________________

    3. Наименование и адрес собственника,  владельца, пользователя

земельного участка _______________________________________________

__________________________________________________________________

    4. Наименование и адрес исполнителя __________________________

__________________________________________________________________

    5. Технический проект на производство межевых работ  утвержден

__________________________________________________________________

    6. Предварительная сметная стоимость работ составляет ________

__________________________________________________________________

    7. Сведения о наличии  материалов ранее  выполненных изысканий

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

    8. Виды и объемы работ, подлежащих выполнению ________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

    9. Требования к точности работ _______________________________

    10. Система координат ________________________________________

    11. Особые  и дополнительные требования к производству работ и

отчетным материалам ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

    12. Сроки и порядок представления отчетных материалов ________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

    13. Приложения: ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

    Производитель работ:

    ____________________  ______________     _____________________

         (должность)        (подпись)         (фамилия и инициалы)

    "__" ____________ 199_ г.

                                                    Приложение 3.3

                            ИЗВЕЩЕНИЕ

    ______________________________________________________________

    Кому (фамилия и инициалы собственника, владельца, пользователя

      земельного участка или руководителя юридического лица)

    Прошу Вас прибыть лично или направить Вашего  представителя  к

______ часам "__" ______________ 199_ г. по адресу:

__________________________________________________________________

для участия  в  установлении  и  согласовании  в   натуре   границ

земельного участка _______________________________________________

                     (название, фамилия и инициалы собственника,

__________________________________________________________________

  владельца, пользователя, кадастровый номер земельного участка)

_____________________ района _____________________________________

     (название)                (название республики в составе РФ,

__________________________________________________________________

             края, области, автономного образования)

    Ваша явка   или   Вашего   представителя   с    доверенностью,

подтверждающей  его полномочия участвовать в установлении границ и

подписывать соответствующие документы, необходима.

    Инженер - землеустроитель:

    ____________________  ______________     _____________________

     (название проектной   (подпись)          (фамилия, инициалы)

        организации)

    "__" _____________ 199_ г.

                                                    Приложение 3.4

                             РАСПИСКА

    Извещение ____________________________________________________

                               (указать кому)

о вызове представителя к ______ часам "__" _______________ 199_ г.

для участия  в  установлении  и  согласовании  в   натуре   границ

земельного участка _______________________________________________

                     (название, фамилия и инициалы собственника,

__________________________________________________________________

  владельца, пользователя, кадастровый номер земельного участка)

_____________________ района _____________________________________

     (название)                (название республики в составе РФ,

__________________________________________________________________

             края, области, автономного образования)

получил "__" _______________ 199_ г.

    ____________________  ______________     _____________________

        (должность)         (подпись)         (фамилия и инициалы)

    Извещение вручил "__" _____________ 199 г.

    ____________________  ______________     _____________________

        (должность)         (подпись)         (фамилия и инициалы)

                                                    Приложение 3.5

                                                       "Утверждаю"

                                             Председатель Комитета

                                             по земельным ресурсам

                                                 и землеустройству

                                      ____________________________

                                          (район, город, область)

                                      ____________________________

    М.П.                              (подпись, фамилия, инициалы)

                                      "__" _______________ 199_ г.

                               АКТ

                УСТАНОВЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ

                        ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

__________________________________________________________________

 (кадастровый номер, фамилия и инициалы собственника, владельца,

__________________________________________________________________

        пользователя земельного участка или руководителя

                       юридического лица)

                                      "__" _______________ 199_ г.

    Инженер - землеустроитель ____________________________________

                     (наименование организации, фамилия, инициалы)

на основании _____________________________________________________

__________________________________________________________________

произвел в натуре отвод земельного участка _______________________

______________________________ на площади ________________________

    Межевание выполнено  при  участии  собственников,  владельцев,

пользователей земельных участков или их представителей:

-----------------------------------------------T-----------------

¦     Наименование или кадастровый номер       ¦Фамилия, инициалы¦

¦            земельного участка                ¦                 ¦

+----------------------------------------------+-----------------+

¦                                              ¦                 ¦

¦                                              ¦                 ¦

¦                                              ¦                 ¦

L----------------------------------------------+------------------

    Границы отведенного   участка  закреплены  в  натуре  межевыми

знаками  установленного  образца,  заинтересованным   сторонам   о

сохранности знаков объявлено. Опорные межевые знаки (ОМЗ) сданы на

наблюдение за сохранностью (акты прилагаются).

    Представителями заинтересованных   собственников,  владельцев,

пользователей при отводе  земельного  участка  заявлено  (существо

возникшего спора по границам):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

    Инженер - землеустроитель ____________ "__" __________ 199_ г.

                                (подпись)

    Представители землепользователей:

                              ____________ "__" __________ 199_ г.

                                (подпись)

                              ____________ "__" __________ 199_ г.

                                (подпись)

                              ____________ "__" __________ 199_ г.

                                (подпись)

                                                    Приложение 3.6

                          ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ

земельного участка N _____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

    Отвод произведен "__" _______________  199_  г.  на  основании

постановления администрации __________________ района ____________

    Общая площадь участка _________________

    Геоданные:

    ---------T------------T------

    ¦Название¦ Румбы или  ¦Длина ¦

    ¦и номера¦дирекционные¦линии,¦

    ¦пунктов ¦    углы    ¦  м   ¦

    +--------+------------+------+

    ¦        ¦            ¦      ¦

    +--------+            ¦      ¦

    ¦        +------------+------+

    +--------+            ¦      ¦

    ¦        +------------+------+

    +--------+            ¦      ¦

    ¦        +------------+------+

    +--------+            ¦      ¦

    ¦        +------------+------+

    ¦        ¦            ¦      ¦

    L--------+------------+-------

                                   Масштаб 1:_____________________

Описание границ смежных землепользований _________________________

от ________ до __________ с землями ______________________________

от ________ до __________ с землями ______________________________

от ________ до __________ с землями ______________________________

    "Утверждаю"                          Отвод в натуре произвел:

Председатель Комитета                    _________________________

по земельным ресурсам                    "__" ____________ 199_ г.

и землеустройству

_________________ района

_________________ области                План составил:

_________________________                _________________________

"__" ____________ 199_ г.                "__" ____________ 199_ г.

    М.П.

                                                    Приложение 3.7

                                                       "Утверждаю"

                                             Председатель Комитета

                                             по земельным ресурсам

                                                 и землеустройству

                                      ____________________________

                                         (район, город, область)

                                      ____________________________

    М.П.                              (подпись, фамилия, инициалы)

                                      "___" _____________ 199__ г.

                               АКТ

            ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА УСТАНОВЛЕНИЕМ

                  И СОХРАННОСТЬЮ МЕЖЕВЫХ ЗНАКОВ

    Установление границ осуществлено _____________________________

__________________________________________________________________

             (наименование организации, предприятия)

из состава земель ________________________________________________

                               (землепользования)

_________________________ района ________________________ области.

    В результате государственного контроля установлено:

    1. Технический  проект  (задание)  на   выполнение   межевания

утвержден ________________________________________________________

                               (кем, когда)

    2. Акт установления и согласования границ земельного участка

__________________________________________________________________

    оформлен в   соответствии   с  установленными  требованиями  и

утвержден _____________________________ "__"______________ 199_ г.

                       (кем)

    Опорные межевые   знаки   (ОМЗ)   сданы   на   наблюдение   за

сохранностью.

    3. Чертеж границ земельного участка __________________________

соответствует принятым требованиям и утвержден ___________________

                                                  (кем, когда)

    4. Межевое  дело  оформлено,  сброшюровано  и подготовлено для

передачи на постоянное хранение в архив.

    Дело принял: представитель ___________________ рай(гор)комзема

    ____________________  ______________     _____________________

          (должность)       (подпись)         (фамилия и инициалы)

    Дело сдал: производитель работ

    ____________________  ______________     _____________________

          (должность)       (подпись)         (фамилия и инициалы)

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

